# Resolución de ejercicios
Tecnología e Ingeniería II

Prueba de acceso a la universidad. Curso 2025-2026. Material de práctica para clase.

Criterio general: las magnitudes se expresan en unidades del Sistema Internacional salvo que el enunciado pida otras unidades. En varios apartados se incluyen notas didácticas para anticipar dudas habituales del alumnado.

# APARTADO 1. Opción única: Sistemas mecánicos

Datos: motor Otto bicilíndrico, D = 83 mm, carrera C = 60 mm, relación de compresión r = 10,8:1. Potencia máxima 50 kW a 8000 rpm. Par máximo 64 N·m a 6700 rpm. Consumo en 1 h: 14,3 L. Gasolina: PCI = 41 500 kJ/kg, densidad = 0,75 kg/L.

## a) Cilindrada y volumen de la cámara de combustión

V_s,cyl = (π/4)·D²·C = (π/4)·(0,083)²·0,060 = 3,246·10⁻⁴ m³

V_s,total = 2·V_s,cyl = 6,493·10⁻⁴ m³ = 649,3 cm³

r = (V_s + V_c)/V_c  →  V_c = V_s/(r - 1)

V_c = 3,246·10⁻⁴/(10,8 - 1) = 3,313·10⁻⁵ m³ = 33,1 cm³ por cilindro

Nota didáctica: Conviene aclarar que el volumen de la cámara de combustión se calcula por cilindro si se parte de la cilindrada unitaria.

Resultado: cilindrada total ≈ 649 cm³; volumen de cámara ≈ 33,1 cm³ por cilindro.

## b) Eficiencia durante la prueba de consumo

m_comb = 14,3 L · 0,75 kg/L = 10,725 kg

E_entrada = m·PCI = 10,725·41 500 = 445 087,5 kJ

P_útil = M·ω = 64·(2π·6700/60) = 44,9 kW

E_útil = P·t = 44,9 kW · 3600 s = 161 647 kJ

η = E_útil/E_entrada = 161 647/445 087,5 = 0,363

Resultado: η ≈ 36,3 %.

# APARTADO 2. Opción A: Materiales y fabricación. Dureza Brinell

Datos: 160 HB 5 650 20. Se interpreta como dureza HB = 160, bola D = 5 mm, carga P = 650 kp y tiempo 20 s. Tras el templado la dureza se duplica: HB = 320.

## a) Diámetro de la huella sin templar

HB = 2P / [πD(D - √(D² - d²))]

160 = 2·650 / [π·5·(5 - √(5² - d²))]

d = 2,21 mm

Resultado: el diámetro de la huella es aproximadamente 2,21 mm.

## b) Fuerza para obtener la misma huella en el acero templado

Si la bola y la huella son iguales, el denominador de la expresión de Brinell no cambia. Por tanto, la dureza es directamente proporcional a la carga.

HB₂/HB₁ = P₂/P₁  →  P₂ = P₁·HB₂/HB₁ = 650·320/160 = 1300 kp

Resultado: hay que aplicar 1300 kp, aproximadamente 12,75 kN.

# APARTADO 2. Opción B: Materiales y fabricación. Ensayo Charpy

Datos: péndulo de masa 8 kg, altura inicial h₀ = 1,2 m. Primera probeta: sección cuadrada 12 mm × 12 mm, entalla de 3 mm, altura final 0,30 m.

## a) Resiliencia

E_abs = m·g·(h₀ - h_f) = 8·9,81·(1,2 - 0,30) = 70,6 J

A_ligamento = 12·(12 - 3) = 108 mm² = 1,08 cm²

K = E_abs/A = 70,6/1,08 = 65,4 J/cm²

Resultado: resiliencia ≈ 65,4 J/cm².

## b) Altura final con entalla de 5 mm

A₂ = 12·(12 - 5) = 84 mm² = 0,84 cm²

E₂ = K·A₂ = 65,4·0,84 = 54,9 J

h_f₂ = h₀ - E₂/(m·g) = 1,2 - 54,9/(8·9,81) = 0,50 m

Resultado: el péndulo subiría hasta 0,50 m aproximadamente.

# APARTADO 3. Opción A

## a) Sistemas mecánicos: instalación de agua

Datos: tubería inferior D₁ = 60 mm, tubería superior D₂ = 30 mm, desnivel z₂ - z₁ = 6 m, velocidad superior v₂ = 4 m/s, presión superior p₂ = 0,20 MPa, ρ = 1000 kg/m³.

Q = A₂·v₂ = (π/4)·(0,030)²·4 = 2,827·10⁻³ m³/s

Q = 2,827·10⁻³·60·1000 = 169,6 L/min

v₁ = Q/A₁ = v₂·(D₂/D₁)² = 4·(0,030/0,060)² = 1,0 m/s

p₁ + ½ρv₁² + ρgz₁ = p₂ + ½ρv₂² + ρgz₂

p₁ = p₂ + ρg·6 + ½ρ(v₂² - v₁²)

p₁ = 200 000 + 1000·9,81·6 + 0,5·1000·(4² - 1²) = 266 360 Pa

Resultados: v₁ = 1,0 m/s; Q ≈ 169,6 L/min; p₁ ≈ 0,266 MPa.

## b) Sistemas automáticos: control manual de nivel

El sistema se puede representar como un lazo cerrado manual:

Referencia de nivel → Comparador → Controlador humano → Válvula de entrada → Depósito → Nivel medido

↑                                      ↓

└──────── Escala graduada / observación ┘

Perturbación: salida de agua hacia los puntos de riego

Identificación de elementos:

| Elemento | Identificación |
| --- | --- |
| Referencia | Nivel deseado o consigna |
| Salida | Nivel real del agua en el depósito |
| Controlador | Persona que decide abrir o cerrar la válvula |
| Planta | Depósito y dinámica de llenado/vaciado |
| Perturbación | Caudal de salida hacia el riego, variable con el tiempo |

# APARTADO 3. Opción B

## a) Sistemas mecánicos: cilindro neumático de doble efecto

Datos: presión p = 0,60 MPa = 0,60 N/mm², carrera L = 250 mm, diámetro del émbolo D = 60 mm, diámetro del vástago d = 20 mm, rozamiento = 8 %, 18 ciclos/min.

A_p = (π/4)·60² = 2827,4 mm²

A_v = (π/4)·20² = 314,2 mm²

A_retroceso = A_p - A_v = 2513,3 mm²

F_avance,teórica = p·A_p = 0,60·2827,4 = 1696,5 N

F_avance,real = 0,92·1696,5 = 1560,7 N

F_retroceso,teórica = p·A_retroceso = 0,60·2513,3 = 1508,0 N

F_retroceso,real = 0,92·1508,0 = 1387,3 N

Resultado: fuerza real de avance ≈ 1561 N; fuerza real de retroceso ≈ 1387 N.

V_ciclo = (A_p + A_retroceso)·L = (2827,4 + 2513,3)·250 = 1,335 L/ciclo

Q = 1,335·18 = 24,0 L/min, medidos a la presión de trabajo

Resultado: caudal consumido ≈ 24,0 L/min a 0,60 MPa.

## b) Sistemas automáticos: panel solar con perturbación

El punto clave es que la perturbación v entra entre G₁ y G₂. En lugar de aplicar una fórmula de lazo cerrado de memoria, es más seguro escribir las ecuaciones de los bloques.

e = θ* - Hθ

x = G₁·e

u = x + v

θ = G₂·u = G₂(G₁e + v)

θ = G₁G₂(θ* - Hθ) + G₂v

θ = G₁G₂θ* - G₁G₂Hθ + G₂v

θ(1 + G₁G₂H) = G₁G₂θ* + G₂v

b.1) En ausencia de viento, v = 0:

θ/θ* = G₁G₂ / (1 + G₁G₂H)

b.2) Con consigna nula, θ* = 0:

θ/v = G₂ / (1 + G₁G₂H)

Nota didáctica: Para perturbaciones que entran dentro del lazo, se recomienda plantear ecuaciones. Así se evita confundir el numerador: para la consigna aparece G₁G₂; para la perturbación, al entrar después de G₁, aparece solo G₂.

# APARTADO 4. Opción A: Sistemas eléctricos y electrónicos

Circuito RLC serie. Datos: V = 230 V eficaces, f = 50 Hz, R = 50 Ω, L = 100 mH, C = 50 μF.

## a) Impedancia total y carácter del circuito

X_L = 2πfL = 2π·50·0,1 = 31,42 Ω

X_C = 1/(2πfC) = 1/(2π·50·50·10⁻⁶) = 63,66 Ω

X = X_L - X_C = 31,42 - 63,66 = -32,25 Ω

Z = R + jX = 50 - j32,25 Ω

|Z| = √(50² + 32,25²) = 59,50 Ω

Resultado: la impedancia es Z = 50 - j32,25 Ω, |Z| ≈ 59,50 Ω. El circuito es capacitivo, porque X_C > X_L.

## b) Intensidad y caída de tensión en cada componente

I = V/|Z| = 230/59,50 = 3,87 A

V_R = I·R = 3,87·50 = 193,3 V

V_L = I·X_L = 3,87·31,42 = 121,4 V

V_C = I·X_C = 3,87·63,66 = 246,1 V

Resultados: I ≈ 3,87 A; V_R ≈ 193,3 V; V_L ≈ 121,4 V; V_C ≈ 246,1 V.

Nota didáctica: En serie, las tensiones de L y C se restan fasorialmente. Por eso V_C puede ser mayor que la tensión del generador sin que haya contradicción.

## c) Potencias del generador

P = I²R = 3,87²·50 = 747 W

Q = I²X = 3,87²·(-32,25) = -482 var

S = V·I = 230·3,87 = 889 VA

Resultado: P ≈ 747 W; Q ≈ -482 var, reactiva capacitiva; S ≈ 889 VA.

# APARTADO 4. Opción B: Función lógica

Función dada: f(a,b,c) = Σm(2,3,5,7). La notación Σm indica los minterms para los que la función vale 1.

## a) Tabla de verdad

| Decimal | a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Nota didáctica: El orden binario habitual es abc, con a como bit más significativo: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

## b) Simplificación con Karnaugh

| a \ bc | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Agrupaciones posibles:

m₂ y m₃  →  a̅b

m₅ y m₇  →  ac

f = a̅b + ac

Resultado simplificado: f = a̅b + ac.

## c) Implementación con puertas básicas

Una implementación directa con puertas AND, OR y NOT es:

1) Invertir a para obtener a̅.

2) AND₁ = a̅·b.

3) AND₂ = a·c.

4) OR final: f = AND₁ + AND₂.

Nota didáctica: Si se quiere practicar otra forma equivalente, también se puede factorizar como f = (a̅ + c)(a + b), aunque para puertas básicas suele ser más sencilla la forma suma de productos.